Biztonságtechnikai

Használati utasítás adatlapok:

LÉZERBIZTONSÁGI ÉS JOGI TÁJÉKOZTATÓ

CLASS 3R LÉZERTERMÉK. Infravörös fényvető, zseblámpa (MSZ EN 60825-1)

VESZÉLY! A LÉZER SUGÁR LÁTHATATLAN!

VCSEL: 850 nm

Max. kimeneti teljesítmény: < 5 mW

Ne nézzen közvetlenül a lézer sugárba vagy a lencsébe!

Nagy-Technika 850S.
VCSEL LÉZERDIÓDÁS INFRAFÉNYVETŐ ZSEBLÁMPA

Soha ne irányítsa szem felé!

Tilos a lézer sugarat közvetlenül optikaieszközzel

vizsgálni! / pl: Nagyító. /

Gyermekektől elzárva tartandó!

www.nagytechnika.hu

A közvetlen sugárzás szemkárosodást okozhat!

Szigorúan tilos a készüléket szétszerelni, vagy megbontani! Kerülje a lézersugárral való érintkezést, mert a burkolat nélküli közvetlen Class 3R lézersugárzás azonnali látáskárosodást okozhat!

Hulladékkezelés (WEEE): Elektromos hulladék. Tilos a háztartási szemétbe dobni, kijelölt

gyűjtőhelyen kell leadni!

Nagy-Technika 850S.     VCSEL LÉZERDIÓDÁS INFRAFÉNYVETŐ ZSEBLÁMPA

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÓ

- MŰSZAKI JELLEMZŐK ÉS JOGI BESOROLÁS

- Fényforrás típusa: VCSEL Lézerdióda

- Hullámhossz: 850 nm (az emberi és állati szem számára teljesen láthatatlan)

- Hatótávolság: Akár 900 méter (összefókuszált fénysugárnál, megfelelő éjjellátó készülék használatával)

- Tubus átmérője: Szabványos 25,4 mm (1" col)

- Védettségi szint: IP65 (por- és fröccsenő víz elleni védelem; vízbe nem meríthető)

- Szabványossági besorolás: A készülék az MSZ EN 60825-1 szabvány szerint Class 3R lézerosztály.

- AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE ÉS ÁRAMELLÁTÁS

- Akkumulátor típusa: 1 db 18650-es típusú tölthető lítium-ion (Li-ion) akkumulátor (nem tartozék). A stabil működéshez jó minőségű, kapacitású akkumulátor szükséges. (ajánlott minimum tömeg: 49g).

- Figyelem: A nem megfelelő minőségű, zárlatos vagy fizikai sérült, alacsony kapacitású akkumulátorok használata károsíthatja a készüléket, az ebből eredő meghibásodásokra a jótállás nem terjed ki!

- Behelyezés:

  - Csavarja le a lámpa hátsó zárókupakját!

  - Az akkumulátort a pozitív (+) pólusával a lámpafej felé (előre) mutatóan helyezze be.

  - Ügyeljen arra, hogy a menetnél lévő gumi „O”-gyűrű ne mozduljon el (ez biztosítja a vízállóságot).

  - Csavarja vissza szorosan a zárókupakot!

- ÜZEMELTETÉS ÉS FUNKCIÓK

- Be- és kikapcsolás: Enyhén nyomja meg a zárókupakon található nyomógomb kapcsolót. A besüllyesztett kapcsoló kialakítás a véletlen bekapcsolás ellen oldaltakarással biztosított. A működést a kapcsoló piros színű fénnyel jelzi. A kikapcsoláshoz 3 másodpercig folyamatosan enyhén nyomja meg újra a nyomógombot!

- Fényerő állítása: Bekapcsolt állapotban, a nyomógomb kapcsoló enyhe megnyomásával három fokozatban állítható a fényerő. A kibocsátott fény ereje 30% vagy 60% vagy 100% között állítható. A kapcsoló memória funkcióval rendelkezik: újraindításkor a legutolsó kikapcsolási fényerővel lép működésbe.

- Fókuszálás (Zoom): A lámpafej hosszirányú előre-hátra tolásával és enyhe forgatásával a fénysugár szűkíthető vagy szélesíthető. Ez a kialakítás stabil, így lövéskor vagy rázkódáskor sem állítódik el.

- FELSZERELÉS ÉS POZICIONÁLÁS

- Rögzítés: A 25,4 mm -es tubus kompatibilis a Nagy-Technika gömbcsuklós szerelékével, a Nagy-Technika Weaver sínes gyűrűvel, valamint minden szabványos Weaver és Picatinny sínnel.

- Fénysugár beállítása: Az optimális megvilágításhoz a fénysugár pozicionálása szükséges!

  - Állítsa az infrafényvetőt a legszűkebb fénysugárra!

  - Gömbcsuklós szerelék használata esetén lazítsa meg a rögzítőcsavarokat!

  - Állítsa be az infrafényvető irányát úgy, hogy az éjjellátó kijelzőjén látható képen a fénysugár középre essen, az összefókuszált fénysugár alsó harmadában pedig a szálkereszt legyen látható!

  - Húzza meg szorosan a csavarokat. Időközönként ellenőrizze a csavarok feszességét, hogy a lövés visszarúgása ne mozdítsa el a fényvetőt!

5. JOGI ÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Szemvédelem és lézerbiztonság

Bár a 850 nm-es fény az emberi és állati szem számára láthatatlan, közvetlenül a működő lámpába nézni tilos és életveszélyes! A láthatatlan lézersugárzás súlyos szaruhártya- vagy retinakárosodást okozhat anélkül, hogy pislogási reflexet váltana ki!

- Működés ellenőrzése: Az infrafényvető működését kizárólag éjjellátó készülékkel, vagy egy okostelefon fényképezőgépén keresztül ellenőrizze! Ha a telefont fényképezési módba kapcsolja, és az infrafényvetőt a kamera lencséje elé helyezi, a telefon kijelzőjén keresztül kékes-lilás fényként látható a kibocsátott fénysugár.

- Biztonsági kiegészítés: A speciális lencsekialakítás és a diódán található diffúzor miatt a fény nem koncentrálható egyetlen mikroszkopikus pontba, így gyújtóhatással („égetéssel”) nem rendelkezik.

Hőtermelés és tárolás

A beépített, nagyteljesítményű VCSEL lézerdióda működés közben hőt bocsát ki. Hosszabb üzemidő alatt az alumínium burkolat természetes módon, akár 45°C-ig is felmelegedhet.

- Zárt környezetben (zsebben, hátizsákban, fegyvertokban, nem szellőző helyen) a tartós használat vagy a véletlen bekapcsolás szigorúan tilos! A túlmelegedés tönkreteszi a diódát és tűzveszélyes.

- Véletlen bekapcsolás elleni védelem: A kapcsoló a véletlen bekapcsolás ellen oldaltakarással biztosított. A teljes védelem érdekében a szállítás és tárolás előtt célszerű az akkumulátort eltávolítani, így megelőzhető a véletlen bekapcsolás! A készüléket soha ne hagyja bekapcsolt állapotban felügyelet nélkül. A túlzott hőterhelésből eredő meghibásodásokra a jótállás nem terjed ki!

Kültéren a légmozgás biztosítja a megfelelő hűtést.

Vadászati jogi nyilatkozat

Figyelem! Az infrafényvető éjjellátó vagy digitális céltechnikai eszközzel történő, vadászati célú alkalmazására a mindenkori hatályos nemzeti vadászati jogszabályok, törvények és a helyi vadásztársaság belső szabályzata irányadó! A hatályos jogszabályokba ütköző, jogszerűtlen vagy engedély nélküli használatból eredő következményekért a gyártó és a forgalmazó semmilyen jogi vagy anyagi felelősséget nem vállal!

6. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- Vízállóság és menetek: A készülék IP65-ös védelemmel rendelkezik (esőálló), de víz alá meríteni tilos! Időközönként törölje át a kapcsolókupak és az elemtartó meneteit száraz ronggyal! A pormentesítés után a tökéletes zárás és a gumi O-gyűrűk épsége érdekében vékonyan kenje át a meneteket szilikonzsírral!

- Az optika tisztítása: Óvja a frontlencsét a fizikai sérülésektől! A lencsére rakódott por csökkenti a fény intenzitását! A szennyeződést vagy sarat tilos száraz ronggyal dörzsölni, mert a kemény porszemcsék megkarcolják a lencsét! A tisztításhoz használjon sűrítettlevegős spray-t, finom optikai ecsetet vagy speciális mikroszálas tisztítókendőt! Fizikai sérülés, nem rendeltetésszerű használat vagy az előírt karbantartás elmulasztása esetén a jótállás érvényét veszti!

7. HULLADÉKKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (KÖRNYEZETVÉDELEM)

A termék a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet értelmében elektromos és elektronikus berendezésnek minősül. A tönkrement készüléket, valamint az elhasznált akkumulátorokat tilos a kommunális (háztartási) hulladékba dobni! Kérjük, adja le a kijelölt elektronikai hulladékgyűjtő helyeken vagy az értékesítés pontján, hozzájárulva ezzel a környezet védelméhez és az újra hasznosításhoz!