Biztonságtechnikai

Használati utasítás adatlapok:

LÉZERBIZTONSÁGI ÉS JOGI TÁJÉKOZTATÓ

CLASS 3R LÉZERTERMÉK. DIÓDA Infravörös fényvető, zseblámpÁHOZ

VESZÉLY! A LÉZER SUGÁR LÁTHATATLAN!

VCSEL: 940 nm  /  850 nm    (MSZ EN 60825-1)

Max. kimeneti teljesítmény: < 5 mW

D/940X. D/850X.
VCSEL LÉZERDIÓA,  INFRAFÉNYVETŐ ZSEBLÁMPÁHOZ

Ne nézzen közvetlenül a lézer sugárba vagy a lencsébe!

Soha ne irányítsa szem felé!

Tilos a lézer sugarat közvetlenül optikaieszközzel vizsgálni! / pl: Nagyító. /

Gyermekektől elzárva tartandó!

www.nagytechnika.hu

A közvetlen sugárzás szemkárosodást okozhat!

Cserélhető dióda BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSA:

A dióda cseréje előtt a fényvető, zseblámpát kötelező teljesen áramtalanítani (az akkumulátort el kell távolítani)! Szigorúan tilos a készüléket szétszerelt állapotban bekapcsolni! Kerülje a lézersugárral való érintkezést, mert a burkolat nélküli közvetlen Class 3R lézersugárzás azonnali látáskárosodást okozhat!

Hulladékkezelés (WEEE): Elektromos hulladék. Tilos a háztartási szemétbe dobni, kijelölt

gyűjtőhelyen kell leadni!

D/940X. D/850X.
VCSEL LÉZERDIÓA,  INFRAFÉNYVETŐ ZSEBLÁMPÁHOZ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÓ

- MŰSZAKI JELLEMZŐK ÉS JOGI BESOROLÁS

- Fényforrás típusa: VCSEL Lézerdióda (szerszám nélkül cserélhető modul)

- Hullámhossz: 940 nm (az emberi és állati szem számára teljesen láthatatlan)

- Hullámhossz: 850 nm (az emberi és állati szem számára érzékelhető)

- Hatótávolság: Akár 1300-1600 méter (összefókuszált fénysugárnál, megfelelő éjjellátó készülék használatával)

- Szabványossági besorolás: A készülék az MSZ EN 60825-1 szabvány szerint Class 3R lézerosztály.

2. LÉZERDIÓDA-MODUL CSERE

- Áramtalanítás: Csavarja le a hátsó kupakot, és vegye ki az akkumulátort!

- Szétszerelés: Tekerje le a lámpa elülső, lencsés fejrészét!

- Csere: Csavarja ki a réz színű VCSEL modult, majd tekerje be a helyére az újat!

- Összeszerelés: Csavarja vissza a lencsés fejet, helyezze be az akkumulátort, majd csavarja vissza szorosan a zárókupakot!

6. JOGI ÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Szemvédelem és lézerbiztonság

Bár a 940 nm-es fény az emberi és állati szem számára láthatatlan, 850 nm érzékelhető közvetlenül a működő lámpába nézni tilos és életveszélyes! A láthatatlan lézersugárzás súlyos szaruhártya- vagy retinakárosodást okozhat anélkül, hogy pislogási reflexet váltana ki!

- Működés ellenőrzése: Az infrafényvető működését kizárólag éjjellátó készülékkel, vagy egy okostelefon fényképezőgépén keresztül ellenőrizze! Ha a telefont fényképezési módba kapcsolja, és az infrafényvetőt a kamera lencséje elé helyezi, a telefon kijelzőjén keresztül kékes-lilás fényként látható a kibocsátott fénysugár.

- Biztonsági kiegészítés: A speciális lencsekialakítás és a diódán található diffúzor miatt a fény nem koncentrálható egyetlen mikroszkopikus pontba, így gyújtóhatással („égetéssel”) nem rendelkezik.

Hőtermelés és tárolás

A beépített, nagyteljesítményű VCSEL lézerdióda működés közben hőt bocsát ki. Hosszabb üzemidő alatt az alumínium burkolat természetes módon, akár 45°C-ig is felmelegedhet.

- Zárt környezetben (zsebben, hátizsákban, fegyvertokban, nem szellőző helyen) a tartós használat vagy a véletlen bekapcsolás szigorúan tilos! A túlmelegedés tönkreteszi a diódát és tűzveszélyes.

- Véletlen bekapcsolás elleni védelem: A kapcsoló a véletlen bekapcsolás ellen oldaltakarással biztosított. Szállítás és tárolás előtt a hátsó kupakot fél fordulattal tekerje le, így az áramkör megszakad! A teljes védelem érdekében a szállítás és tárolás előtt célszerű az akkumulátort eltávolítani, így megelőzhető a véletlen bekapcsolás! A készüléket soha ne hagyja bekapcsolt állapotban felügyelet nélkül. A túlzott hőterhelésből eredő meghibásodásokra a jótállás nem terjed ki!

- Kültéren a légmozgás biztosítja a megfelelő hűtést.

Vadászati jogi nyilatkozat

Figyelem! Az infrafényvető éjjellátó vagy digitális céltechnikai eszközzel történő, vadászati célú alkalmazására a mindenkori hatályos nemzeti vadászati jogszabályok, törvények és a helyi vadásztársaság belső szabályzata irányadó! A hatályos jogszabályokba ütköző, jogszerűtlen vagy engedély nélküli használatból eredő következményekért a gyártó és a forgalmazó semmilyen jogi vagy anyagi felelősséget nem vállal!

7. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- Vízállóság és menetek: A készülék IP65-ös védelemmel rendelkezik (esőálló), de víz alá meríteni tilos! Időközönként törölje át a kapcsolókupak és az elemtartó meneteit száraz ronggyal! A pormentesítés után a tökéletes zárás és a gumi O-gyűrűk épsége érdekében vékonyan kenje át a meneteket szilikonzsírral!

- Az optika tisztítása: Óvja a frontlencsét a fizikai sérülésektől! A lencsére rakódott por csökkenti a fény intenzitását! A szennyeződést vagy sarat tilos száraz ronggyal dörzsölni, mert a kemény porszemcsék megkarcolják a lencsét! A tisztításhoz használjon sűrítettlevegős spray-t, finom optikai ecsetet vagy speciális mikroszálas tisztítókendőt! Fizikai sérülés, nem rendeltetésszerű használat vagy az előírt karbantartás elmulasztása esetén a jótállás érvényét veszti.

8. HULLADÉKKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (KÖRNYEZETVÉDELEM)

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet értelmében elektromos és elektronikus berendezésnek minősül. A tönkrement készüléket, valamint az elhasznált akkumulátorokat tilos a kommunális (háztartási) hulladékba dobni! Kérjük, adja le a kijelölt elektronikai hulladékgyűjtő helyeken vagy az értékesítés pontján, hozzájárulva ezzel a környezet védelméhez és az újra hasznosításhoz!